Sustentacion de Codigo — Parcial STR

ESP32-C6  |  ESP-IDF  |  FreeRTOS Superloop

# 1. Que hace cada punto del parcial

| Punto | Descripcion |
| --- | --- |
| P1 | NTC termistor (GPIO4/ADC_CH4) reporta temperatura por UART cada X segundos. Intervalo y unidad (C/F) configurables por comandos UART. |
| P2 | LED RGB controlado por rangos de temperatura configurables via UART. La NTC dispara automaticamente los colores: si la temp cae en el rango de un color, ese color enciende. Los rangos pueden solaparse y varios colores pueden encender a la vez. |
| P3 | Pulsador en GPIO18 alterna la unidad de impresion entre Celsius y Fahrenheit. Usa ISR en flanco de bajada con debounce de 200 ms. La maquina de estados con histeresis actualiza el estado de color reportado por serial. |
| P4 | Potenciometro (GPIO1/ADC_CH1) define el umbral de temperatura. Cuando NTC >= nivel del pot (en %), el LED enciende rojo con prioridad maxima sobre P2. |

# 2. Arquitectura: Superloop con una sola Task

El programa usa el modelo mas simple de FreeRTOS: un superloop en app_main. No se llama xTaskCreate en ningun momento. Todo corre secuencialmente en un solo bucle infinito.

Dentro del superloop conviven:

- Un esp_timer que dispara una bandera (g_imprimir_ya) cada X segundos — no es una task, es un callback de temporizador de software.

- Una ISR (boton_isr_handler) para el boton GPIO18 — no es una task, solo levanta una bandera (g_boton_evento).

- Tres pollings que leen hardware en distintas cadencias dentro del bucle.

# 3. Los 3 Pollings y sus tiempos

El sistema tiene exactamente 3 pollings, todos dentro del superloop de app_main:

| Polling | Cadencia | Tiempo | Para que |
| --- | --- | --- | --- |
| Polling UART | Cada vuelta | 20 ms | Recibir comandos del usuario (P1/P2/P4) |
| Polling ADC NTC | Cada 25 vueltas | ~500 ms | Leer temperatura de la NTC (P1/P2/P3) |
| Polling ADC Potenciometro | Cada 5 vueltas | ~100 ms | Leer nivel del pot como umbral (P4) |

## Como se calcula el tiempo de cada polling

El UART es el reloj base del bucle. Su llamada tiene un timeout de 20 ms:

uart_read_bytes(UART_PORT, &ch, 1, pdMS_TO_TICKS(POLL_DELAY_MS));  // 20 ms

Cada vuelta del bucle dura minimo 20 ms. Los demas pollings usan un contador de ciclos:

#define ADC_PERIOD_CYCLES  (25)   // 25 x 20 ms = 500 ms -> NTC

#define POT_PERIOD_CYCLES  (5)    //  5 x 20 ms = 100 ms -> Pot

En el bucle se verifica:

if ((contador % ADC_PERIOD_CYCLES) == 0)  { /* leer NTC */ }

if ((contador % POT_PERIOD_CYCLES)  == 0)  { /* leer pot */ }

# 4. Por que polling y no tasks separadas

Se uso polling porque las senales del hardware cambian lentamente comparado con el tick del bucle:

- La temperatura de la NTC no sube ni baja en microsegundos, cambia en segundos. Leerla cada 500 ms es mas que suficiente.

- El potenciometro lo gira una persona; 100 ms de retraso es imperceptible.

- Los comandos UART los escribe un humano; ninguna letra llega mas rapido que 20 ms.

Si se usaran tasks separadas, cada una se bloquearia esperando su dato (con ulTaskNotifyTake o xQueueReceive) y FreeRTOS cambiaria entre ellas. Eso es mas complejo y requiere sincronizacion. Para este parcial el polling en superloop es suficiente, predecible y sin riesgo de condiciones de carrera.

# 5. Por que ISR para el boton y no polling

El boton es diferente a los otros sensores: una pulsacion dura pocos milisegundos. Si se leyera con polling cada 20 ms, el flanco de bajada podria haber pasado antes de que el bucle llegara a leerlo y la pulsacion se perderia.

Con la interrupcion en flanco de bajada (GPIO_INTR_NEGEDGE), el hardware detecta el momento exacto de la pulsacion e interrumpe inmediatamente lo que sea que este haciendo el procesador.

Ademas el boton tiene rebote mecanico: el contacto fisico genera multiples flancos en pocos milisegundos. Por eso se agrego debounce de 200 ms en la ISR:

if ((ahora - g_ultimo_isr_ms) >= BUTTON_DEBOUNCE_MS) {

g_boton_evento = true;

}

La ISR solo levanta una bandera (g_boton_evento). El bucle la lee y ejecuta el cambio de unidad. Esto sigue la regla de las ISR: hacer lo minimo posible dentro de la interrupcion.

# 6. Hardware compartido entre puntos

Al unificar los 4 proyectos en uno, el hardware que cada punto usaba por separado ahora se inicializa una sola vez y se comparte:

| Recurso | Instancias | Compartido entre |
| --- | --- | --- |
| ADC_UNIT_1 | 1 (2 canales) | CH4=NTC (P1/P2/P3) y CH1=Pot (P4) |
| UART0 | 1 | P1 (impresion), P2 (rangos), P4 (pot) |
| LED RGB (LEDC) | 1 timer, 3 canales | P2 (rangos), P4 (override rojo) |
| ISR service | 1 | Boton GPIO18 (P3) |
| esp_timer | 1 | Impresion periodica (P1) |

# 7. Jerarquia de control del LED RGB

El LED tiene una jerarquia de prioridad entre P2 y P4:

Alta prioridad — P4: Si temperatura_NTC >= nivel_potenciometro (%) -> LED rojo. Anula cualquier color de P2.

Baja prioridad — P2: Si P4 no esta activo, la NTC dispara los rangos configurables: rojo (30-60 C), verde (20-30 C), azul (0-20 C). Los rangos pueden solaparse.

P3 ya no controla el LED directamente. Su maquina de estados con histeresis solo actualiza el estado que se imprime en el serial (Azul/Verde/Rojo).

# 8. Comparacion: separados vs unificado

| Recurso | 4 proyectos separados | 1 proyecto unificado |
| --- | --- | --- |
| Tasks (app_main) | 4 | 1 |
| Pollings totales | 7 (repartidos) | 3 (en un bucle) |
| ADC units inicializadas | 4 | 1 (2 canales) |
| UART installs | 3 | 1 |
| ISR del boton | 1 (solo en P3) | 1 (compartida) |